- 具有极化特性的拓扑优化节点密度插值方法*

杜义贤1,2，张严1，李涵钊1，田启华1,2，罗震1,3

（1. 三峡大学 机械与动力学院，湖北 宜昌 443002

2. 水电机械设备设计与维护湖北省重点实验室，湖北 宜昌 443002

3. 悉尼科技大学电机、机械和机械电子系统工程学院，悉尼 澳大利亚）

摘要：为了解决拓扑优化中棋盘格式和灰度单元等数值不稳定性问题，提出了一种能构造连续密度场和极化中间密度的节点密度插值方法。基于节点密度，该方法首先建立基于双线性函数的拓扑优化密度插值函数，使设计区域的密度场具有连续性，在数学本质上消除了棋盘格现象；然后构造具有逼近0/1两端特性的密度极化函数，合理极化中间密度，极大减少了中间密度节点数量，抑制了灰度单元。经典数值算例表明所提出的方法能有效地解决棋盘格，抑制灰度单元。

关键词：拓扑优化；数值不稳定性；节点密度法；双线性插值；密度极化

中图分类号：TH122		文献标识码：A		文章编号：

拓扑优化的目的是在设计初始阶段确定材料在设计域内的最优分布，自Bendsøe和Kikuchi[1] 首次提出拓扑优化方法以来，拓扑优化在各领域得到了广泛应用。拓扑优化中的棋盘格和灰度单元这两种典型的数值不稳定问题[2,3]，在优化结果图形上分别表现为黑白相间的材料分布和大量中间密度单元，使得拓扑优化结果的结构轮廓无法提取[4,5]。

目前广泛采用的SIMP方法将连续介质拓扑优化问题转化为函数的单元或子域中材料的有无问题，一般情况下没有考虑离散密度（子域中的材料）的连续性，相邻单元间密度值存在阶跃现象，即出现了棋盘格[7]。为了解决这种问题，产生了MOLE法[8] 、周长约束法[9] 以及敏度过滤法[10] 等。这些方法虽然从一定程度上解决了棋盘格，但这些方法都是基于图像学的后处理方式，没有从数学本质上构造具有连续性的密度场插值函数。拓扑优化中的棋盘格现象正是拓扑变量场（密度场）不连续的表象[12] 。占金青等[13] 提出以节点密度为设计变量的拓扑优化方法，通过区域的插值作用保证拓扑变量场的连续性，能在一定程度上抑制棋盘格等数值不稳定现象。李震等[14] 将节点密度法应用于柔性机构设计，避免了密度场的阶跃问题。毛虎平等[15] 提出了一种新变密度法，解决了SIMP和RAMP刚度矩阵奇异、惩罚系数太大而得到不合理拓扑构型的问题，昌俊康等[16] 认为不合理的惩罚函数是导致拓扑结构不甚合理地原因，并提出了新的惩罚函数。

上述方法构造了相对密度值由0到1的变化区域，使得密度场连续，避免棋盘格。而这种方式必然会产生大量相对密度介于0和1之间的中间密度单元，即出现灰度单元。

因此，针对棋盘格和灰度单元问题，本文提出一种具有极化特性的节点密度插值方法，该方法基于节点密度，建立节点密度双线性插值模型，从数学本质上解决棋盘格问题，然后构造密度极化函数，使得中间密度逼近0/1两端，合理极化中间相对密度，极大地减少中间密度节点数量，抑制了灰度单元。

1 节点密度插值方法

1.1 节点密度插值函数

目前大多数所用的连续体拓扑优化方法都是以单元密度为设计变量，单元内部所有的密度为一恒定值，如图1(a)所示，这种处理方式使得单元之间的密度值之间只有连续性，光滑性差，密度值不连续，导致棋盘格现象。因此，本文将密度场离散到节点上，以节点密度为设计变量，以双线性函数为基函数，构造密度场插值函数，则单元内任一点x处的相对密度表达式为

(1)

式中，为密度场单元形函数，是单元第i个节点处的密度值，m为单元密度变量总数。

本文设计域内的密度采用单元位移/密度插值方案，如图1(b)所示，将密度离散到单元节点上，单元内任意一点处的密度值由式(1)计算得到。以平面4节点矩形单元为例，则单元域内密度插值形函数表达式为

(2)

其中单元x、y方向的长度分别为2a和2b。

图1  位移场和密度场插值方案

假设相邻四个单元节点密度值设定如图2所示，图3a 显示的是单元密度法的材料密度分布图，从图中可以看出单元密度法的单元间密度表现出阶跃特性，这也是出现棋盘格的根本原因；图3b显示的是基于双线性插值的节点密度法的材料密度分布图，从图中可以看出采用双线性插值函数构建单元密度场的节点密度法的单元间密度是连续的，从而使得设计区域的密度场具有C0连续性，从结构拓扑数学本质上抑制了棋盘格现象。

图2  相邻四单元节点密度值

(a)  单元密度法材料密度分布

(b)  双线性插值函数材料密度分布

图3  不同方法的材料密度分布

1.2 中间密度极化方法

传统的SIMP插值方法以单元的相对密度为设计变量，其数学表达形式为

(3)

式中，Ei表示材料插值后的弹性模量，E0表示实体材料的弹性模量，p表示惩罚因子。

图4  SIMP密度插值模型

图4所示为选用不同的惩罚因子p时，弹性模量与相对密度之间的曲线图。从图中不难看出，在SIMP方法惩罚过程中，小于1.0的大部分中间密度单元趋向于0，例如当p=3.0时，绝大部分单元的相对密度在0.4-0.9之间，经式(3)惩罚后，弹性模量分布在0.08-0.72范围内，多次迭代后，这些单元迅速趋向于0，而只有少数相对密度较大的单元(如相对密度在1.0附近的单元)经惩罚后趋向于1.0。这对于拓扑优化过程是不利的，一方面因为实际结构的大部分单元相对密度介于0和1.0之间，且大多数单元的相对密度值位于0.4-0.7的密度带中，在进行拓扑优化的初始阶段，密度带中单元迅速向0的方向极化，即这些单元被迅速删除，这必然会导致删除的单元过多而影响后面最优拓扑的搜索；另一方面在进行拓扑优化的过程中将相对密度较大的大部分单元(如大于0.5小于1.0)删除并不合理。

鉴于SIMP方法中指数形式的密度惩罚函数的缺陷，本文提出一种具有0/1两端极化特性密度惩罚函数，其数学表达式为

(4)

式中，m为“惩罚因子”，其作用是改变惩罚曲线中间部分的斜率，以控制中间部分的密度带朝0/1极化的速率； t为“密度分界因子”，当节点的相对密度值小于t时迅速朝0趋近，起弱化作用，当节点的相对密度值大于t时迅速朝1趋近，起强化作用。

| (a) t=0.5, m=6.0,8.0,10.0,12.0 | (b) m=12.0, t=0.7,0.6,0.5,0.4 |
| --- | --- |
| 图5 中间密度极化函数 |  |

图5所示为m和t分别取不同的值时插值曲线的变化形式。由图5(a)可知，当t取定值0.5时，随着“惩罚因子”m的不断增大，曲线越来越陡，从而可以提高中间密度的极化速率; 而从图5(b)中可知，当“惩罚因子”m 取定值12，“密度分界因子”t不断变化时，曲线会以不同的相对密度为分界点分别朝0或1.0的方向惩罚，且t值增大时，分界点会往1.0的方向移动，相反，则往0的方向移动。这种性质可以实现针对不同的工程应用，通过设置不同的t值来改变相对密度分界点，最终以该分界点进行两极分化，得到比较理想的拓扑结果。

- 2 拓扑优化数学模型及敏度分析

2.1 拓扑优化数学模型

设点处弹性模量为，引入具有0/1两端极化特性的插值函数建立密度-弹性关系，具体数学表达式为

(5)

式中，为设计域内任一点处的相对密度，为“惩罚因子”，为“密度分界因子”，E0为实体材料的弹性模量。由式(5)可以得到单元刚度矩阵。

(6)

式中，为应变矩阵，为初始弹性矩阵，为单元所处空间区域，因此总刚度矩阵为

(7)

式中，为总单元数。单元体积函数表达式为

(8)

可得到总体积为

(9)

采用单元插值方案，以最小柔顺度为目标，体积比约束为例，连续体结构拓扑优化数学模型如下

(10)

式中，为设计变量列向量，为结构整体柔度，为位移列向量，为整体刚度矩阵，为载荷列向量，为优化后结构的体积，为体积系数，为设计域体积，为防止刚度阵奇异，取最小密度值。

2.2 敏度分析

由于本文采用基于梯度的优化方法求解拓扑优化模型，因此要进行设计变量的敏度分析，总刚度对设计变量的求导即为的敏度

(11)

总体积对设计变量的求导即为的敏度

(12)

结构柔度对设计变量的求导即为的敏度

(13)

- 3 数值算例

本文以悬臂梁、MBB梁和L型梁为实例，分别采用文献[15]、文献[16]提出的新变密度法和本文提出的节点密度插值方法对这三个实例进行求解，对比分析求解结果，说明本文所提出方法在消除棋盘格和抑制灰度单元方面的有效性。

3.1 悬臂梁

如图6所示悬臂梁，其设计域尺寸为，材料弹性模量为，泊松比为0.3，集中载荷(所有量为相对值，无量纲，下文同)。设计域离散为个四节点矩形单元，则以节点密度离散共有个设计变量，以柔顺度最小化为目标，体积分数为50%建立优化模型，采用文献[15]、文献[16]提出的新变密度法的拓扑结果用单元灰度图和密度等高图两种形式显示，本文提出的节点密度插值方法的拓扑结果用节点分布图和密度等高图两种形式显示（下文同）。拓扑结果图形和优化结果如图7和表1所示。

图6  悬臂梁结构的设计域

图7(a)、图7 (b)是分别采用文献[15]和文献[16]提出的新变密度法得到的拓扑结果，从图形中可以看出这两种新变密度法都能在一定程度上抑制棋盘格式，得到较清晰的拓扑构型，但从密度等高图可以看出，采用这两种新密度插值法得到的最优拓扑图中仍存在较多的中间密度单元（即灰度单元）。图7(c)是采用本文提出的节点密度插值法得到的优化结果，同样抑制了棋盘格式，且得到的拓扑构型更加清晰。从表1中中间密度单元或者节点数量的统计(或灰度单元，下文同)发现，文献[15]和文献[16]提出的新变密度法的灰度单元占总单元数的比例分别是7.85%，9.85%，而本文提出节点密度插值法的中间密度节点数只占总节点数的2.60%，说明本文提出的节点密度插值法能够更有效地抑制中间密度节点数量，得到更加清晰的拓扑构型。

(a)文献[15]算法

(b)文献[16]算法

(c)本文方法

图7  悬臂梁拓扑优化结果

表1 悬臂梁拓扑优化结果对比

| 优化方法 | 目标函数 | 迭代次数 | 中间密度节点 (灰度单元)/% |
| --- | --- | --- | --- |
| a | 39.07 | 22 | 7.85 |
| b | 41.54 | 19 | 9.85 |
| c | 38.76 | 29 | 2.60 |

3.2 MBB梁

如图8所示的MBB梁，其设计域尺寸为240×40，材料弹性模量为，泊松比为0.3，集中载荷，鉴于载荷和结构的对称性，采用1/2结构建立有限元模型，以柔顺度最小化为目标，体积分数为50%建立优化模型，拓扑优化结果如图9所示，对比分析如表2所示。

类似地，图9(a)、(b) 是分别采用文献[15]和文献[16]提出的新变密度法得到的拓扑结果，均抑制了棋盘格现象，得到较清晰的拓扑构型，但密度等高图显示，采用两种新变密度法得到的最优拓扑图均存在较多的中间密度单元，表2所示的统计结果表明其灰度单元比例分别高达10.40%和12.08%。图9(c)是采用本文提出的节点密度插值法的优化结果，节点拓扑图形没有出现棋盘格现象且边界清晰，表2显示本文节点密度插值法所得中间密度节点数只占总节点数的4.00%，相比文献[15]和文献[16]中的新变密度法得到的结果，其灰度单元比例有显著下降，说明节点密度插值法能够更有效地抑制中间密度节点数量。

图8  MBB梁结构的设计域

(a)文献[15]算法

(b)文献[16]算法

(c)本文方法

图9  MBB梁拓扑优化结果

表2  MBB梁拓扑优化结果对比

| 优化方法 | 目标函数 | 迭代次数 | 中间密度节点(灰度单元)/% |
| --- | --- | --- | --- |
| a | 202.91 | 25 | 10.40 |
| b | 213.48 | 29 | 12.08 |
| c | 201.74 | 45 | 4.00 |

3.3 L型梁

- 如图10所示的L型梁，其设计域尺寸为60×60，材料弹性模量为E = 1，泊松比为0.3，集中载荷F = 1，以柔顺度最小化为目标，体积约束分数为40%建立优化模型，拓扑优化结果如图11所示，对比分析结果如表3所示。

- 类似于前述两个实例，图11(a)、(b) 是分别采用文献[15]和文献[16]中的新变密度法得到的拓扑结果，由此明显看出存在较多的中间密度单元，灰度单元比例分别为10.31%和13.50%。图11(c)是采用本文提出的节点密度插值法的结果，没有出现棋盘格现象，最终拓扑构型清晰，表3的统计数据表明，采用本文节点密度插值法的中间密度节点数只占总节点数的2.10%，比文献[15]和文献[16]中的新变密度法得到结果的灰度单元比例有显著下降。

图10  L型梁结构的设计域

(a)文献[15]算法

(b)文献[16]算法

(c)本文方法

图11  L型梁拓扑优化结果

表3  L型梁拓扑优化结果对比

| 优化方法 | 目标函数 | 迭代次数 | 中间密度节点(灰度单元)/% |
| --- | --- | --- | --- |
| a | 72.77 | 29 | 10.31 |
| b | 70.73 | 26 | 13.50 |
| c | 68.69 | 36 | 2.10 |

从上述三个实例分析可以发现，文献[15]和文献[16]所提出的新变密度法均能有效抑制棋盘格式，但均存在较多的灰度单元，最终拓扑构型边界模糊，无法提取拓扑结构。而本文提出的节点密度插值方法，既消除了棋盘格，同时也在很大程度上抑制了灰度单元，得到了清晰的拓扑构型，能方便地进行拓扑结构的提取和重构。

4 结论

采用双线性插值函数，以单元节点密度为设计变量，构建了光滑连续的密度场，引入具有0/1两端极化特性的插值函数，构建了基于节点密度的拓扑优化密度场插值方法，从数学本质上消除了棋盘格，抑制了灰度单元。典型算例结果表明，本文提出的方法能有效地解决棋盘格，抑制灰度单元，从而得到清晰的拓扑图形。

参考文献

- Bendsøe M P, Kikuchi N. Generating optimal topologies in structural design using a homogenization method. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering[J], 1988, 71(2): 197-224.

- 郭中泽, 陈裕泽, 张卫红, 等. 渐进优化法的一种高阶棋盘格式抑制方法[J]. 机械设计, 2006, 23(05): 1-4.

- 张志飞, 徐伟, 徐中明, 等. 抑制拓扑优化中灰度单元的双重SIMP方法[J]. 农业机械学报, 2015, 46(11): 405-410.

- Groenwold A A, Etman L F P. A simple heuristic for gray-scale suppression in optimality criterion-based topology optimization[J]. Structural & Multidisciplinary Optimization, 2009, 39(2): 217-225.

- Du Y, Chen D. Suppressing Gray-Scale Elements in Topology Optimization of Continua Using Modified Optimality Criterion Methods[J]. Computer Modeling in Engineering & Sciences, 2012, 86(1): 53-70.

- 张婧, 石博强, 谷捷. 基于不确定性的铰接式自卸车铰接体的多工况拓扑优化[J]. 北京科技大学学报, 2011, 33(3): 346-352.

- 魏静, 李震, 孙伟, 等. 基于SIMP及应变能理论的高速动车齿轮箱结构优化[J]. 机械强度, 2011, 33(4): 558-564.

- Poulsen T A. A new scheme for imposing a minimum length scale in topology optimization[J]. International Journal for Numerical Methods in Engineering, 2003, 57(6): 741-760.

- 龙凯, 左正兴. 基于节点独立连续映射方法的变上限周长控制[J]. 北京理工大学学报, 2009, 29(4): 299-303.

- Sigmund O, Maute K. Sensitivity filtering from a continuum mechanics perspective[J]. Structural Multidisciplinary Optimization, 2012, 46(4): 471-475.

- 龙凯, 傅晓锦. 考虑密度梯度的敏度过滤方法[J]. 计算机辅助设计与图形学学报, 2014, 26(4): 669-674.

- Bendsøe M P, Sigmund O. Topology optimization: theory, methods and applications[M]. Berlin: Springer Verlag, 2003.

- 占金青, 杨康, 黄志超. 基于节点变量法的连续体结构拓扑优化设计[J]. 农业机械学报, 2014, 45(9): 329-332.

- 李震, 孙宝元, 钱敏, 等. 基于节点密度的柔性机构的拓扑优化设计[J]. 计算力学学报, 2007, 24(2): 130-134.

- 毛虎平, 苏铁熊, 李建军. 连续体结构拓扑优化的一种新变密度法[J]. 机械设计, 2013, 30(5): 38-41.

- 昌俊康, 段宝岩. 连续体结构拓扑优化的一种改进变密度法及其应用[J]. 计算力学学报, 2009, 26(2): 188-192.

Topology optimization of node density interpolation method with polarization properties

DU Yixian1,2, ZHANG Yan1, LI Hanzhao1, TIAN Qihua1,2, LUO Zhen1,3

(1. College of Mechanical & Power Engineering, China Three Gorges University, Yichang 443002, China; 2. Hubei Key Laboratory of Hydroelectric Machinery Design & Maintenance, Yichang 443002, China; 3. School of Electrical, Mechanical and Mechatronic Systems, University of Technology, Sydney, Australia)

Abstract: To solve the numerical instabilities of checkerboard pattern and gray elements in the topology optimization, the node density interpolation method which can construct the continuous density field and polarization intermediate density is proposed. Based on the node density, the method first builds density interpolation function of topology optimization based on the bilinear function, making density field of the fixed design domain continuity, and checkerboard patterns are naturally avoided in the nature of mathematics. And then polarization density function with the characteristics of close to 0 and 1 at both ends is constructed, and intermediate relative density of node is reasonable polarized, and the number of intermediate density node is greatly reduced, and gray elements are suppressed. Several typical numerical examples show that the proposed method can solve checkerboard pattern and suppress gray elements effectively.

Key words: topology optimization; numerical instabilities; nodal density; bilinear interpolation; density polarization.

*收稿日期：2016-03-24；修订日期：2016-7-

基金项目：湖北省科技支撑计划(对外科技合作类)资助项目(2015BHE026)；国家自然科学基金资助项目(51105229)

作者简介：杜义贤(1978-)，男，湖北松滋人，副教授，博士，研究方向：结构优化与分析、CAD/CAE/CAM技术、材料/结构一体化设计，发表论文50余篇，E-mail：duyixian@aliyun.com