具有逼近0/1离散特性的拓扑优化迭代算法

杜义贤1,2, 张严1, 李涵钊1

(1. 三峡大学机械与动力学院，湖北 宜昌，443002，E-mail：duyixian@aliyun.com；

2. 水电机械设备设计与维护湖北省重点实验室，湖北 宜昌，443002)

摘要：利用连续性优化迭代算法求解具有逼近0/1离散特性的拓扑优化模型时，普遍存在向0/1两端极化效果差的问题，在拓扑结构上表现为边界灰度单元，为此，提出了一种具有逼近0/1离散特性的优化迭代算法--极化优化准则法（Polarized Optimality Criterion Method，POCM）。该算法与SIMP插值模型相结合，在算法更新迭代模型中，构建了具有向两端逼近特性的极化算子，从优化算法本质上使最优解逼近0/1离散特性，有效抑制了拓扑边界上的灰度单元，得到了具有清晰边界的最优拓扑构型，且提高了优化求解效率。经典数值算例表明所提方法的正确性和有效性。

关键词：拓扑优化；优化算法；灰度单元；0/1离散；

中图分类号：TH122			文献标识码：A

Topology Optimization of Iterative Algorithm with the Approximation of 0/1 Discrete Properties

Du Yixian1, 2, Zhang Yan1, Li Hanzhao1

(College of Mechanical & Power Engineering, China Three Gorges University, Yichang Hubei 443002, China

Hubei Key Laboratory of Hydroelectric Machinery Design & Maintenance,

China Three Gorges University, Yichang Hubei 443002, China)

Abstract: Using continuous optimization iteration algorithm to solve the topology optimization model with the approximation of 0/1 discrete properties, it is universal that the polarization effect to both ends of 0/1 is poor, showing gray elements on the boundary of topology structure. For this reason, this paper proposed a optimization iteration algorithm with the approximation of 0/1 discrete properties--Polarized Optimality Criterion Method (POCM). Combined with the SIMP interpolation model, in the algorithm to update the iterative model, the algorithm constructs to the polarization operator of approximation properties to the both ends, from the optimization algorithm in essence makes the optimal solution approaching to 0/1 discrete properties, effectively suppresses the gray elements on the topology boundary, getting the optimal topology structure with clear boundary, and improves the efficiency of the optimal solution. Several classic numerical examples show that the validity and effectiveness of the proposed method.

Key words:  topology optimization; Optimization algorithm; gray element; 0/1 discrete;

连续体结构拓扑优化本质上是一种设计变量取0或1的离散变量优化模型问题[1]，由于离散变量的离散性，使得优化模型中的目标函数与约束函数特性复杂，优化模型求解计算量大，因此，一种常用的方法是将离散变量优化问题松弛为连续变量的优化问题。然而当设计变量松弛为0-1之间的连续值时，优化结果中将出现大量在0-1之间的中间密度，其拓扑结果表现为优化结构的边界模糊。为了得到清晰的拓扑构型，SIMP材料描述方式被广泛采用[2]。为了克服拓扑优化结果中产生的棋盘格式、网格依赖性等数值不稳定性问题，Sigmund[3]提出了基于图像后处理技术的敏度过滤方法，Luo和Chen等[4]提出了一种密度过滤方法，这些方法在解决棋盘格式和网格依赖性等问题上取得了较好的结果，然而这种过滤法的平均效应又不可避免地造成优化边界上存在中间密度材料或灰度单元，即存在所谓的“边缘扩散”现象[5]。

为了解决拓扑边界上的灰度单元问题，得到边界清晰的拓扑构型，目前，国内外学者常用的处理方法有三类：一是采用新的密度插值函数替代原SIMP插值函数。如昌俊康、卜鹤群、毛虎平等[6]认为不合理的惩罚函数是拓扑构型不甚合理的原因，并提出了新的密度插值函数，均在一定程度上抑制了灰度单元，但“边缘扩散”现象仍存在。二是在原优化模型的基础上再引入额外的约束。如Fuchs等[9]在SIMP模型中引入倒变量和SRV（sum of the reciprocal variables）约束方程，何林伟等[10]引入基结构的方法，得到了一种简单的拓扑优化方法，李翔等[11]引入灰度过滤函数对设计变量进行直接修正，张维声等[12]添加了额外的调节参数对原灵敏度过滤函数进行改进，朱剑锋等[13]引入两种非线性卷积因子控制中心单元敏度过滤权重，得到了一种新的敏度修正方法，李家春等[14]将区间敏度分析引入结构拓扑优化设计，建立了子区间基（中心）移动拓扑优化方法，龙凯等[15]在原有敏度过滤基础上兼顾密度梯度，提出了一种考虑密度梯度的敏度过滤方法，Xu等[16]在满足体积约束的情况下，引入了一种非线性滤波方法，均获得了边界比较清晰的拓扑构型。三是后处理式的优化准则法。如陈德等[17]提出的一种抑制拓扑优化中灰度单元的改进优化准则法，龙凯等[5]提出的一种抑制灰度单元的改进优化准则法（MOC），这些方法是对最优解中存在的中间密度进行一种极化处理，类似于一种图像后处理技术，Groenwold等[18]提出了改进的启发式优化准则法，该方法优化迭代次数较多，参数难以确定。

基于上述分析，本文提出了一种具有逼近0/1离散特性的优化求解算法（Polarized Optimality Criterion Method，POCM），POCM基于优化求解迭代公式逼近0/1离散需求本质，构建一种具有两端极化特性的极化算子，使优化迭代算法具有更好的0/1离散特性，从数学本质上逼近拓扑优化这一离散优化问题，有效抑制拓扑边界上的灰度单元，得到边界清晰的拓扑构型，且提高优化求解效率。

1 连续体结构拓扑优化模型

在结构拓扑优化中，SIMP材料插值模型因为其概念相对简单、容易编程实现以及计算效率高等特点，从而被广泛应用于结构拓扑优化中。设E0和E分别为单元初始弹性模量和优化后弹性模量，则存在关系式：

（1）

基于SIMP插值方法，以单元的相对密度为设计变量，结构的体积比和力学控制方程为约束条件，结构的整体柔度最小（或刚度最大化）为目标，建立拓扑优化数学模型

（2）

式中，为设计变量(=1,2,3…，为设计域单元个数)，即单元相对密度；为结构柔度；为单元刚度矩阵 (= 1，…，)组装成的总刚度矩阵；为单元位移矩阵 (= 1，…，)组装成的总位移矩阵；为给定的体积分数；和分别为优化后结构的体积和结构初始体积；为结构所受的总外载荷矩阵；是单元相对密度的最小极限值，是单元相对密度的最大极限值。为防止刚度矩阵奇异，最小密度值取。

2 具有逼近0/1离散特性的POCM

如式（2）建立的结构拓扑优化模型，其最大特征是设计变量数目庞大，且迭代求解过程中结构重分析次数多。利用优化准则法求解式（2）所示的优化模型时，通过构建优化准则和迭代公式，具有求解过程不随设计变量数目增加或者结构重分析次数增加而变得复杂的特点，且收敛速度快、易于编程实现。基于此，Sigmund等[3]提出了如下式所示的设计变量更新规则，其数学表达式为

（3）

式中，m为正的移动步长，确保收敛速度稳定；n为迭代次数；η为阻尼因子，确保数值计算的稳定性和收敛性，取η=0.5，，λ是拉格朗日乘子，通常根据体积约束方程采用二分法求解得到。优化迭代终止判据根据设计变量矩阵最大奇异值的相对变化率决定，其数学表达式为。

然而，式（3）的优化准则法在设计变量更新计算中，会删除大量相对密度较大（如）的单元，这对于后续最优拓扑的搜索不利；同时也会有大量中间相对密度单元产生，影响最终拓扑结构的提取和加工。因此，为了抑制灰度单元的产生，获得边界清晰的拓扑构型，寻求一种能更好地对中间密度单元进行惩罚，以使其向0/1两极合理极化的求解方法非常必要，即相对密度值小于0.5的单元向0极化，而将相对密度单元大于0.5的单元向1极化，使得最优解具有0/1离散特性。

基于上述设想，本文提出了一种启发式的极化算子，其基本思想是在每轮优化求解过程中，弱化相对密度较小的单元，强化相对密度较大的单元，最终实现设计变量向0或1的合理极化，使得最终解具有0/1离散特性，这样能够有效地抑制拓扑构型中灰度单元的产生，解决拓扑边界上的灰度单元问题，得到边界清晰的拓扑构型，而且能够加快求解速率。

具体的极化算子数学表达式为

（4）

式中， 为极化算子极化前的单元相对密度， 为极化算子极化后的单元相对密度，为用于控制极化速率的参数，图1所示为取不同值时，式（4）对应的函数曲线。

图1 取不同值时优化算子函数曲线

由图1可知，极化算子式（4）能够合理地使中间密度单元向0或1两端极化，使得最优解逼近0/1离散特性，随着极化速率参数的增大，最终的极化效果愈好，更逼近0/1离散。

将极化算子式（4）与优化准则式（3）相结合，得到本文提出的POCM如下所示

（5）

（6）

式中， 为在优化求解前极化算子未极化的解，即初始解；为在优化求解前极化算子已极化的解，即更新解；为控制极化速率的参数；为以为初始解通过优化准则法更新后的解，即优化后的最优解。

本文采用具有0/1两端极化特性的极化算子对中间密度朝0/1两端合理极化，而仅非向下限极化，避免了单元相对密度只向0极化产生中间密度单元的问题，也避免了在优化迭代过程中直接删除中间密度单元而导致搜索过程陷入局部解的问题。

3数值算例

本文以悬臂梁和位移反向器等经典的二维拓扑优化算例为实例，分别采用传统的OC算法[3]、文献[17]中的优化算法、文献[18]中的优化算法和本文提出的POCM对这两个实例进行求解，对比分析求解结果，说明本文所提出的方法在抑制灰度单元，解决“边缘扩散”现象方面的可行性和有效性。

3.1 悬臂梁

如图2所示悬臂梁，其设计域尺寸为，离散为个单元，材料弹性模量，泊松比，集中载荷(所有量为相对值，无量纲，下文同)。1）以50%体积比为约束建立优化模型，分别采用传统OC算法[3]和本文方法，以及基于文献[17]、文献[18]中方法得到的最优拓扑构型如图3所示，相应的优化结果如表1所示。2）分别采用40%和60%体积比为约束，本文方法下的最优拓扑构型及相应优化结果分别如图4、表2所示。

如图3（a）是采用传统OC算法得到的拓扑结果，从图中可以看出得到的最优拓扑边界上存在大量灰度单元，“边缘扩散”现象严重，图3（b）、（c）是分别采用文献[17]、[18]中方法得到的拓扑图，拓扑边界上存在较少灰度单元，边界较清晰。图3（d）是本文方法下的最优拓扑图，从图中可以看出，最优拓扑边界上的灰度单元得到了有效抑制，边界清晰。本文方法与文献[17]中方法相比，基于优化求解迭代公式逼近0/1离散的需求本质，构建了一种具有两端极化特性的极化算子，使优化迭代算法具有更好的0/1离散特性，同文献[18]相比，本文方法的极化算子对中间密度朝0/1两端合理极化，而非仅向下限极化。从表1中中间密度单元的数量统计（或灰度单元, 下文同)发现，传统的OC算法[3]，文献[17]、[18]中方法的灰度单元占总单元数的比例分别是20.90%，2.80%，1.85%，而本文方法的灰度单元数只占总单元数的0.40%，与前述方法相比，其灰度单元分别减少了98.1%、85.7%、78.4%。本文方法下的逼近0/1离散程度（相对密度为0和1的单元数占总单元数的比例）更高达97.25%，优于文献[17]、[18]中的94.20%、96.10%，说明本文方法能有效地抑制灰度单元数量，使最优解具有更高的0/1离散度，得到更加清晰的拓扑边界。

如图4，当采用不同体积比（40%、50%、60%）约束时，初始单元密度值有所不同，在本文方法下，均能得到理想的拓扑优化构型；如表2，对应地最优拓扑图中的灰度单元数量极少，仅占总单元数的0.15%、0.40%、0.35%，其逼近0/1离散程度均高达97.15%，97.25%，98.30%，说明该方法能极大地减少最优拓扑图中的灰度单元，使最优解更加逼近0/1离散，同时表明该方法在引导结构拓扑优化时的正确性和有效性。

如图5（a）、（b）是在本文方法下，分别采用160100、240150的网格密度离散设计域，体积约束为50%时，得到的最优拓扑结果。从图中可以看出，不同网格密度下所获得的最优拓扑构型相同，拓扑边界轮廓清晰，无“边缘扩散”现象。

图2  悬臂梁结构的设计域示意图

(a) 传统的OC算法                              (b) 文献[17]中的算法

(c) 文献[18]中的算法                                (d) 本文方法

图3 不同方法下悬臂梁最优拓扑构型

(a) 40%体积比约束                               (b) 60%体积比约束

图4 本文方法下不同体积比悬臂梁最优拓扑构型

(a) 网格密度180100                            (b) 网格密度240150

图5 本文方法下不同网格密度悬臂梁最优拓扑构型

表1 不同方法下悬臂梁最优拓扑结果对比

| 优化算法 | 目标函数 | 迭代次数 | 灰度单元（0.1<<0.9） | 灰度单元/% | 逼近0/1离散程度/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 传统的OC算法 | 41.04 | 19 | 836 | 20.90 | 69.10 |
| 文献[17]中算法 | 39.69 | 21 | 112 | 2.80 | 94.20 |
| 文献[18]中算法 | 37.75 | 19 | 74 | 1.85 | 96.10 |
| 本文方法 | 40.24 | 15 | 16 | 0.40 | 97.25 |

表2 不同体积比下悬臂梁最优拓扑结果对比

| 体积比 | 目标函数 | 迭代次数 | 灰度单元（0.1<<0.9） | 灰度单元/% | 逼近0/1离散程度/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.4 | 48.97 | 17 | 6 | 0.15 | 97.15 |
| 0.5 | 40.24 | 15 | 16 | 0.40 | 97.25 |
| 0.6 | 32.80 | 12 | 14 | 0.35 | 98.30 |

3.2 位移反向器

如图6所示的位移反向器，其设计域尺寸为，离散为个单元，材料弹性模量，泊松比，A点为载荷输入端，B点为位移输出端。在输入端和输出端附加弹簧以模拟工件刚度，输入和输出弹簧刚度均为0.1，输入端承受水平方向大小为的载荷的作用。以输出节点B的水平方向位移最小化为目标，以体积比为约束，建立优化模型[2]， 1）以40%体积比为约束建立优化模型，分别采用传统的OC算法[3]、文献[17]、[18]中的方法和本文方法得到的最优拓扑构型如图7所示，相应的优化结果如表3所示。2）分别采用30%和50%体积比为约束，本文方法下的最优拓扑构型如图8所示，相应的优化结果如表4所示。

如图7（a）、（b）是分别采用传统OC算法[3]和文献[17]方法得到的拓扑结果，存在大量灰度单元，“边缘扩散”现象严重，从表3的统计结果表明，其灰度单元的比例分别高达22.72%、7.44%，逼近0/1离散程度分别仅为67.00%、89.10%。如图7（c）、（d）是分别采用文献[18]及本文方法得到的拓扑结果，灰度单元较少，边界清晰，其灰度单元的比例分别为0.94%、0.39%，逼近0/1离散程度分别为98.55%、99.00%，相比传统的OC算法[3]、文献[17]、[18]中方法，本文方法下的灰度单元数量分别减少了98.3%、94.8%、58.8%，其逼近0/1离散度更是高达99.00%，优于前述三种方法，表明该方法能有效抑制灰度单元，使最优解更加逼近0/1离散，得到的最优拓扑构型具有更清晰的边界；

如图8所示，当采用不同体积比（30%、40%、50%）约束时，在本文方法下，均能得到理想的拓扑优化构型；如表4所示，相应的最优拓扑图的灰度单元仅占总单元数的0.67%、0.39%、1.56%，其逼近0/1离散程度均高达99.20%，99.00%，97.40%，表明本文方法能极大地减少最优拓扑图中灰度单元数量，使最优解逼近0/1离散，得到边界清晰的拓扑构型，同时表明本文方法在柔性机构拓扑优化设计中的可行性和有效性。

图6  位移反向器的设计域示意图

(a) 传统的OC算法                          (b) 文献[17]中的算法

(c) 文献[18]中的算法                         (d) 本文方法

图7 不同方法下位移反向器最优拓扑构型

(a) 30%体积比约束                         (b)50%体积比约束

图8 本文方法下不同体积比位移反向器最优拓扑构型

表3 不同方法下位移反向器最优拓扑结果对比

| 优化算法 | 目标函数 | 迭代次数 | 灰度单元（0.1<<0.9） | 灰度单元/% | 逼近0/1离散程度/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 传统的OC算法 | -0.9607 | 39 | 818 | 22.72 | 67.00 |
| 文献[17]中算法 | -0.9380 | 49 | 268 | 7.44 | 89.10 |
| 文献[18]中算法 | -0.9506 | 31 | 34 | 0.94 | 98.55 |
| 本文方法 | -0.9364 | 26 | 14 | 0.39 | 99.00 |

表4 不同体积比下位移反向器最优拓扑结果对比

| 体积比 | 目标函数 | 迭代次数 | 灰度单元（0.1<<0.9） | 灰度单元/% | 逼近0/1离散程度/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.3 | -0.9097 | 24 | 24 | 0.67 | 99.20 |
| 0.4 | -0.9364 | 26 | 14 | 0.39 | 99.00 |
| 0.5 | -0.9207 | 19 | 56 | 1.56 | 97.40 |

4 结论

本文基于优化求解迭代公式逼近0/1离散的需求本质，提出了一种具有逼近0/1离散特性的优化迭代求解算法（POCM），使最优解具有更好的0/1离散特性，从数学本质上逼近拓扑优化这一离散优化问题。该方法与SIMP插值模型相结合，在每一轮优化求解过程中使灰度单元合理向0/1两极逼近。典型的悬臂梁、位移反向器算例表明，本文提出的POCM有效抑制了最优拓扑边界上的灰度单元数量，使最优解具有高度的0/1离散特性，得到了具有清晰边界的最优拓扑构型，且提高了优化求解效率。

参考文献

- 周向阳, 陈立平, 黄正东. 用SIMP-SRV方法进行柔性机构拓扑优化设计[J]. 中国机械工程, 2008. 19(6): 631-635.

- Bendose M P, Sigmund O. Topology optimization: theory, methods and applications[M]. New York: Springer, 2003.

- Sigmund O. A 99 Line Topology Optimization Code Written in Matlab[J]. Structural and Multidisciplinary Optimization, 2001, 21(2): 120-127.

- Luo Z, Chen L, Yang J. Compliant mechanism design using multi-objective topology optimization scheme of continuum structures[J]. Structural and Multidisciplinary Optimization, 2005. 30(2): 142-154.

- 龙凯, 赵红伟. 抑制灰度单元的改进优化准则法[J]. 计算机辅助设计与图形学学报, 2010. 22(12): 2197-2201.

- 昌俊康, 段宝岩. 连续体结构拓扑优化的一种改进变密度法及其应用[J]. 计算力学学报, 2009. 26(2): 188-192.

- 卜鹤群, 姚卫星. 结构拓扑优化的一种改进的变密度插值法[J]. 江苏航空, 2011. S1: 23-26.

- 毛虎平, 苏铁熊, 李建军等. 连续体结构拓扑优化的一种新变密度法[J]. 机械设计, 2013. 30(5): 38-41.

- Fuchs M B, Jiny S. Peleg N. The SRV Constraint for 0/1 Topological Design[J]. Structural and Multidisciplinary Optimization, 2005. 30(4): 320-326.

- 何林伟, 蔡国平. 连续结构拓扑优化的一种简单实现[J]. 机械强度, 2012. 34(5): 687-691.

- 李翔, 王皓. 连续体结构拓扑优化的过滤变密度法[J]. 复旦学报 (自然科学版), 2012. 51(4): 400-405.

- 张维声. 基于水平集方法的应力相关拓扑优化问题研究[D]. 大连: 大连理工大学, 2013.

- 朱剑锋, 林逸, 陈潇凯等. 连续体结构拓扑优化改进的敏度修正方法研究[J]. 中国机械工程, 2014. 25(11): 1506-1510.

- 李家春, 张萍. 基于区间敏度分析的拓扑优化设计[J]. 中国机械工程, 2012. 23(14): 1659-1662.

- 龙凯, 傅晓锦. 考虑密度梯度的敏度过滤方法[J]. 计算机辅助设计与图形学报, 2014. 26(4): 669-674.

- Xu S, Cai Y, Cheng G. Volume Preserving Nonlinear Density Filter Based on Heaviside Functions[J]. Structural and Multidisciplinary Optimization, 2010. 41(4): 495-505.

- Du Yixian, Chen De. Suppressing Gray-scale Elements in Topology Optimization of Continua using Modified Optimality Criterion Methods. Computer Modeling in Engineering and Sciences, 2012,86(1): 53-70.

- Groenwold A A, Etman L F P. A Simple Heuristic for Gray-scale Suppression in Optimality Criterion-based Topology Optimization[J]. Structural and Multidisciplinary Optimization, 2009. 39(2): 217-225.

作者简介：杜义贤（1978 - ），男，博士，副教授，主要研究方向：结构优化与分析、CAD/CAM技术、材料/结构一体化，在国内外期刊发表论文50余篇。